IO控制卡测试软件使用说明书

本测试软件可以测试UTBUS和MODBUS二种协议,以下是软件的操作说明:

一、软件界面:

图1

二、功能项说明:

*特别说明:在不接任何外接设备的情况下,可以在”I/O输出命令:”项后面输入FFTM00可以将协议设置到UTBUS协议,如果输入FFTM01则选定了MODBUS协议;

** 产品出厂设定为UTBUS协议;

如图A,选UTBUS通讯模式:

图A

如图B,选MODBUS通讯模式:

㈠串口参数设置(使用前请设置好串口并打开):

1.此项是用户选择串口通讯的的串口号和波特率,选好后按”打开串口”按键就可以按照设定的参数打开串口,如果选择的串口号是电脑没有的,则会提示”没有发现此串口或被占用”,如下图2:

图2

2.如果在使用过程中改变了串口号或是波特率,请先按”关闭串口”按键关闭串口,再按”打开串口”按键,这样操作后,在”串口状态:”项下会显示当前用户选定的串口工作模式,如图3:

图3

3.用户可以使用“退出”按键和窗口关闭按键退出本测试软件。

㈡UTBUS协议测试(输入0-9或A-Z)

- 这个功能项是帮助用户熟悉UTBUS协议,在该项的输入框内只能输入数字0-9或A-Z大写字母,输入的格式请严格按照指令说明;

- 按照指令规范在”I/O输出命令:”(该指令用来写指定的端口)项中输入指令,再按”输出”按键,则在”返回通讯状态结果:”项目中会显示通讯结果(具体的结果定义请查指令说明),这时在”校验和”项中显示的十进制数据是”I/O输出命令:”对话框输入指令的校验结果;

如下图4:

图4

输入指令FEDOP066后,校验和的十进制数是42,42对应的ASCII码是”*”,如果使用普通的串口测试工具,则只要输出「FEDOP066*」就可以将P0口设置成66H;如果用户用普通的串口软件测试或在写自己的程序的时候不使用DLL,请按照这个例子扩展其他的指令。

- 按照指令规范在”I/O输入命令:”(该指令用来读指定的端口)项中输入指令,再按”发送”按键,则在”返回通讯状态结果:”项中会显示通讯结果(具体的结果定义请查指令说明), 这时在”校验和”项中显示的十进制数据是”I/O输入命令:”对话框输入指令的校验结果,”返回HEX数据:”项中显示的是指定端口状态的十六进制数;

如图5:

图5

输出指令FEROP0后,校验和的十进制数是44,44对应的ASCII码是”,”,如果使用普通的串口测试工具,则只要输出「FEROP0」,就可以读入P0口状态FA(也即是”返回HEX数据:”项的数据);如果用户用普通的串口软件测试或在写自己的程序的时候不使用本公司提供的DLL,则其他的指令请按照这个例子扩展。

㈢MODBUS协议读写IO测试

- 这个功能项是帮助用户熟悉MODBUS协议并试着控制本公司IO控制板,在该项的输入框内请输入十六进制数据,如:设备地址和写入的字节数项格式为XX ,其他项格式为00XX(X表示0-9或A-F或a-f);

- 写指定单个IO(06指令)

图6

1)”设备地址:”项目中只能输入01-FE或01-fe;

2)”寄存器起始地址:”项中只能输入0000-001F或0000-001f;

3)”写入的数据:”中只能输入0000或0001,其中0000表示指定的IO口设置为低电平,0001表示指定的IO口设置成高电平;

4)”发送:”项对话框在点击”发送”键后显示所要发送的数据和数据的二个CRC校验结果;

5)”接收:”项对话框显示的是设备返回的数据;

如下图7:

图7

- 写单个或多个IO(10指令)

图8

1)”设备地址:”项目中只能输入01-FE或01-fe;

2)”寄存器起始地址:”项中只能输入0000-001F或0000-001f;

3)”写入的数据个数:”项中只能输入0000-0008,也即既是每次写入IO口个数不超过8个;

4)”写入的字节数:”项需要输入的是写入数据个数所占的字节数,如: “写入的数据个数:”项中的是0002,则” 写入的字节数:”项中的是04,注意这个数值最大不超过10;

5)”写入数据:”项对话框中输入要写入的对应IO的状态(0000或0001),写入的个数要和”写入的数据个数:”项中的数值相等;

6)”发送:”项在点击”发送”按键后显示的是所有输入数据的组合数据和这些数据的CRC校验结果;

7)”接收:”项对话框显示的是设备返回的数据和校验码;

如下图7:

图9

8)如果输入的格式是错误的,则会在”写通讯状态:”显示中出现错误信息,如图10:

图10

- 读单个或多个IO(03指令):每次最多可以读8个IO口数据

图11

1)”设备地址:”项目中只能输入01-FE或01-fe;

2)”寄存器起始地址:”项中只能输入0000-0001F或0000-0001f;

3)”读入的数据个数:”项中只能输入0000-0008,也即既是每次读入IO口个数不超过8个;

4)”发送:”项在点击”发送”按键后显示的是所有输入数据的组合数据和这些数据的CRC校验结果;

5)”接收:”项对话框显示的是设备返回的数据和校验码;

如下图12:

图12

- 识别当前设备的设备地址,通讯参数

请特别注意以下使用说明和免责声明:

为了防止损坏设备,使用这项测试功能时请将板卡从系统拆除下来后再单独接上电脑,这项功能不能在板卡处在工作状态下使用;此项功能只能在UTBUS协议下测试板卡设备地址和通讯参数,如若违反此声明违规操作而造成的所有损失,本公司将不承担任何连带责任;

- 要使用次项测试功能,不论任何时候请重新启动软件,因为本测试对时序要求高,在测试过程中也不要进行任何操作,直到选定的波特率测试完成后再换波特率或端口号,为确保测试正确性,请在”I/O输出命令:”项中输入FFTM00,再按”输出”键选定UTBUS协议工作方式;

如图13:

图13

- 在此例中串口号是COM3,本软件有9个COM口号,请客户准确选取当前使用的串口号;

- 本公司产品提供1200,2400,4800,9600,19200五种波特率,在测试过程中轮流选择波特率,每选一次,点击”设备测试”按键,如果没有测试到正确的结果,会出现错误提示”设备地址和串口参数:请换其他串口或波特率再做测试”,

如下图14和图15:

图14

图15

- 如果测试正确则会出现类似如图16结果:

图16