MODBUS部分的操作和功能说明

本IO控制板有UTBUS和MODBUS二种协议

MODBUS协议部分相关功能说明:

1.设备地址从0X01-0XFE,为了保证通讯的稳定性,一个485总线上最多接32个IO控制板;

2.寄存器地址从0X00-0X1F,可以指定的IO地址只有32个;

3.对IO口控制的时候,输入0X0000表示相对IO口输出为低电平,输入0X0001表示输出为高电平;

4.本IO控制板只使用了MODBUS的06指令,03指令,10指令,

5.请使用UTBUS测试软件修改设备地址和波特率等参数,修改完后请断电重启;

6.使用FFTM01切换到MODBUS通讯协议;

1)06指令的输入格式为:

| 输出 | 设备地址 |  | 指令 |  | 需写入地址高8位 | 需写入地址低8位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01-FF |  | 06 |  | 00 | 00-1F |
|  | 下置数据的高8位 |  | 下置数据的低8位 |  | CRC校验的低8位 | CRC校验的高8位 |
|  | 00 |  | 01或00 |  | CRCL | CRCH |
| 返回 | 如果输入数据是正确的话,返回数据和输出数据是相同的; |  |  |  |  |  |
| 返回错误码 | 设备地址 | 指令 | 差错码 | 异常码 | CRC校验的高8位 | CRC校验的高8位 |
|  | 01-FF | 06 | 86 | 03 | CRCL | CRCH |
|  | 01-FF | 06 | 86 | 04 | CRCL | CRCH |
|  | 01-FF | 06 | 86 | 02 | CRCL | CRCH |

如:

例1:正常输入数据的情况

输出:01060001000119CA

表示往01的设备中的0001地址写入0001(地址为0001的IO输出高电平),其中19CA是CRC校验码(19是CRC低八位,CA是CRC高八位)

返回: 01060001000119CA

例2:如果输入的数据有错误

返回: 01068603C3B8 表示输入寄存器的数据不是0000或0001

返回: 010686020278 表示寄存器地址不在0000-001F的范围内

返回: 01068604827A 表示数据校验出错

*注意:输入的数据都是16进制数据顾

2)03指令的输入格式为:

| 输出 |  | 设备地址 |  | 指令 | 起始地址高8位 |  | 起始地址低8位 |  | 读取IO口的个数 |  | CRC低8位 |  | CRC高8位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01-FF |  | 03 | 00 |  | 00-1F |  | 0001-0020 |  | CRCL |  | CRCH |  |
| 返回 | 设备地址 |  |  | 指令 |  | 返回字节数 | 数据1 | 数据2 |  | 数据2 | 数据N | CRC低8位 |  | CRC高8位 |
|  | 01-FF |  |  | 03 |  | 读取IO个数X2 | 0001或0000 | 0001或0000 |  | 0001或0000 | 0001或0000 | CRCL |  | CRCH |
| 返回错误码 |  |  | 设备地址 |  |  | 指令 | 差错码 | 异常码 |  | CRC校验的高8位 |  | CRC校验的高8位 |  |  |
|  |  |  | 01-FF |  |  | 03 | 83 | 03 |  | CRCL |  | CRCH |  |  |
|  |  |  | 01-FF |  |  | 03 | 83 | 04 |  | CRCL |  | CRCH |  |  |
|  |  |  | 01-FF |  |  | 03 | 83 | 02 |  | CRCL |  | CRCH |  |  |

如:

例1:正常输入数据的情况

输出:010300010001D5CA

表示读取01的设备中起始地址为0001的0001个IO口(最多可以读32个IO口)的状态,其中D5CA是CRC校验码(D5是CRC低八位,CA是CRC高八位)

返回: 01030200017984

02表示返回二个字节,0001表示地址为0001的IO口是高电平,7984是CRC校验码

例2:如果输入的数据有错误

返回: 01038303D0E9 表示输入寄存器数量不0001-0020

返回: 010383021129 表起始地址不在0000-001F内或起始地址+寄存器数量超过0020

返回: 010383912B   表示数据校验出错

*注意:输入的数据都是16进制数据

3)10指令的输入格式:

| 输入 | 设备地址 | 指令 | 寄存器首地址 | 写入的IO数量 | 字节数 | 写入的内容 |  |  | CRC低字节 |  | CRC高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01-FF | 10 | 0000-001F | 0001-0020 | IO数X2 | 多个0001或00000 |  |  | CRCL |  | CRCH |
| 返回 | 设备地址 |  | 指令 | 寄存器首地址 | 写入的IO数量 |  |  | CRC低字节 |  | CRC高字节 |  |
|  | 01-FF |  | 10 | 0000-001F | 001-0020 |  |  | CRCL |  | CRCH |  |
| 返回错误码 | 设备地址 |  | 指令 | 差错码 | 异常码 |  | CRC校验的高8位 |  |  | CRC校验的高8位 |  |
|  | 01-FF |  | 10 | 90 | 03 |  | CRCL |  |  | CRCH |  |
|  | 01-FF |  | 10 | 90 | 04 |  | CRCL |  |  | CRCH |  |
|  | 01-FF |  | 10 | 90 | 02 |  | CRCL |  |  | CRCH |  |

如:

例1:正常输入数据的情况

输出: 011000000002040001000163AF

表示往01的设备中起始地址为0000的0002个 (最多可写32个IO口) IO口分别写入0001和0001(即是0000和0001二个IO口都置位高电平),其中63AF是CRC校验码(63是CRC低八位, AF是CRC高八位)

返回: 01100000000241C8

0000是起始地址0002表示写二个IO , 41C8是CRC校验码

例2:如果输入的数据有错误

返回: 011090032C1C表示输入寄存器数量不在0001-0020范围内;

返回: 01109002EDDC 表起始地址不在0000-001F内或起始地址+寄存器数量超过0020

返回: 0110906DDE   表示数据校验出错

*注意:输入的数据都是16进制数据,为了保证数据传送的稳定性,请每次连续写的IO口数量不要超过12个;

二、UTBUS协议部分相关功能说明:

当您不使用我公司提供的DLL库时,请用我公司提供的测试程序来得到你想要的指令:

如:

当您需要控制地址为0000的IO口输出为高电平的,而其他7个口输出低电平,则需要输出指令「01DOP001U」,其中U是校验码的ASCII码;在测试软件中这个U对应的是校验和的ASCII码(实际使用时候按照校验和的数据查找ASCII码表得到字符放到」的前面);

当需要读取IO口状态时候(每一次读取的到的是8个IO口的状态),需要输出指令「01ROP0”」,如果返回的数据是「01E7]」,则表示读到的数据是E7(表示第四个和第五个IO是低电平,其他6个IO都是高电平);其中]是校验码的ASCII码;在测试程序中的返回HEX	数据即是读到的IO口的状态数据;

注意: 「和」字符请复制”测试应用软件”中”返回通讯状态结果”项中的,这样可以保证指令格式正确;

三、MODBUS VC DLL库调用说明

- 使用者在使用本公司的IO控制板的MODBUS协议做控制设计时候,在VC开发环境中可以使用本公司提供的DLL中的CRC处理函数做CRC计算;

函数原型:

WORD GetCheckCode(char* pchMsg, char *Rcvbuf, int wDataLen)

其中char * pchMsg指针指向需要计算CRC的char类型的数组(这个数组不含有计算后的CRC的高8位和低8位);

Char *Rcvbuf指针指向存放CRC结果的char类型的数组(函数调用完成后,Rcvbuf[0]中的是CRC的低8位,Rcvbuf[1]中的是CRC的高8位);

int wDataLen是需要求CRC的char类型数组的数据个数;

- VC中调用DLL的具体步骤

- 静态调用其步骤如下: 
1.把Devicedll.DLL拷到你目标工程(需调用Devicedll.DLL的工程)的bug目录下; 
2.把Devicedll.lib拷到你目标工程(需调用Devicedll.DLL的工程)目录下; 
3.把Devicedll.h(包含输出函数的定义)拷到你目标工程(需调用Devicedll.DLL的工程)目录下; 
4.打开你的目标工程选中工程,选择Visual   C++的Project主菜单的Settings菜单; 
5.执行第4步后，VC将会弹出一个对话框，在对话框的多页显示控件中选择Link页。然 
后在Object/library   modules输入框中输入: Devicedll.lib 
6.选择你的目标工程Head   Files加入：Devicedll.h文件; 
7.最后在你目标工程(*.cpp,需要调用DLL中的函数)中包含你的:#include   "Devicedll.h " 
注：Devicedll是我公司提供的DLL名,

- VC编写中可能用到的函数

函数1:

//*************************

//将HEX转成CHAR

//*************************

char CMy5510Dlg::ConvertHexChar(char ch)

{

if((ch >= '0' ) && (ch <= '9'))

{

return ch - '0';//0x30;

}

else if((ch >= 'A' ) && (ch <= 'F'))

{

return ch - 'A' + 10;

}

else if(( ch >= 'a') &&( ch <= 'f'))

{

return ch - 'a' + 10;

}

else

{

return (-1);

}

}

函数2:

//**********************************************************

//将CString 类型的str转换成CByteArray类型,保存在senddata中,并

//得到数据长度

//**********************************************************

int CMy5510Dlg::String2Hex(CString str, CByteArray &senddata)

{

int hexdata, lowhexdata;

int hexdatalen = 0;

int len = str.GetLength();

senddata.SetSize(len / 2);

for(int i = 0; i < len; )

{

char lstr, hstr = str[i];

if(hstr == ' ')

{

i++;

continue;

}

i++;

if(i >= len)

break;

lstr = str[i];

hexdata = ConvertHexChar(hstr);

lowhexdata = ConvertHexChar(lstr);

if((hexdata == 16) || (lowhexdata == 16))

break;

else

hexdata=hexdata*16+lowhexdata;

i++;

senddata[hexdatalen]=(char)hexdata;

hexdatalen++;

}

senddata.SetSize(hexdatalen);

return hexdatalen;

}

函数3:

//*****************************

//将小写字母换成大写

//*****************************

void invertcase(char *str)

{

while(*str)

{

if(isupper(*str))*str=tolower(*str);

else if(islower(*str))*str=toupper(*str);

str++;

}

}

- 应用举例:

CString SendData; //发送数据暂存

CString RecvData; //接收数据暂存

CString MData;

CString str;

CString strx;

WORD wd;

WORD cwd;

char crcdata[10];

char change[10];

if (!m_06SendData.IsEmpty()) //判定m_06SendData里数据是否为空,空则为TURE

{

char chardata[96];

CByteArray hexdata;

MData=SendData;

SendData=m_06MachAddrData+"06"+m_06BegAddrData+m_06NumberData;//组合数据

m_06SendData=SendData;

int len = String2Hex(SendData, hexdata); //此处返回的len可以用于计算发送

//多少个十六进制数

for(int i=0;i<hexdata.GetSize();i++) //将CByteArray类型转成CHAR

{chardata[i]=hexdata.GetAt(i);}

wd=GetCheckCode(chardata,crcdata,hexdata.GetSize());  //得到双字节CRC

m_06RecvData="";       //清除接收区

m_06SendData=SendData;

this->UpdateData(FALSE);

len=String2Hex(SendData, hexdata);//将所有数据转成CByteArray类型

for( i=0;i<hexdata.GetSize();i++) //将CByteArray类型转成CHAR

{chardata[i]=hexdata.GetAt(i);}

chardata[i]=crcdata[0];

chardata[i+1]=crcdata[1];

m_SerialPort.WriteToPort(chardata,hexdata.GetSize()+2); //发送十六进制数

Timer06Flag=1;

SetTimer(1,50,NULL);

wd=((WORD)(crcdata[0]))<<8;//将CRC高二位和低二位互换

wd=wd|0x00ff;

cwd=0xff00|(WORD)crcdata[1];

wd=wd&cwd;

itoa(wd,change,16); //将CHAR转成STRING类型

invertcase(change);//将小写字母换成大写

str.Format("%02s",change); //STRING类型转成CSTRING类型

m_06SendData=SendData+" "+str;

GetDlgItem(IDC_06STADUS)->SetWindowText("写通讯状态:通讯正常");

this->UpdateData(FALSE);

}